Metodologia de Inspeção – TP e PA

Objetivo

Avaliar peças de recebimento, seguindo procedimento de inspeção e critério de aceitação, utilizando os resultados para melhoria do processo de fornecimento de tecido plano, qualidade do produto acabado e garantia da satisfação dos clientes.

Termos e Definições

- Inspeção: Processo de medir, ensaiar e examinar produto com suas especificações, peças piloto e Ficha Técnica.

- LD: Peças encaminhadas para estoque Defeito.

- NQA: Nível de Qualidade Aceitável.

- Classificação de Defeito: Maior e Menor.

- Plano Amostral: Quantidade avaliada.

Metodologia

Realizar Inspeção minuciosa e cuidadosamente nas peças confeccionadas recebidas, conforme detalhamento abaixo:

| Característica Avaliada | Critério |
| --- | --- |
| Peça Piloto / Contra Amostra | Produção deve ser conforme peça piloto lacrada pelo Estilo e ou contra amostra aprovada |
| Ficha Técnica | As peças devem ser conforme tabela de medidas e tolerâncias. Todas as informações da FT devem ser seguidas pelo processo fabril |
| Etiqueta de composição | Razão Social; CNPJ; País de Origem; Composição das fibras (grafia 2 cm) e Códigos de Cuidados (4x4 cm) |
| Etiqueta de tamanho | Conforme tamanho ou dimensão da peça |
| Etiqueta de marca | Conforme peça piloto e ficha técnica |
| TAG | Conforme ficha técnica |
| Aparência | Em conformidade com peça piloto e sem defeito aparente (tecido, costura, acessórios e aviamentos) |
| Costura | Conforme peça piloto, ficha técnica e padrão de qualidade Vix -Regularidade das costuras, bem feita e com bom acabamento, sem retrocesso aparente, atenção com costura das alças (qualidade assegurada do lado direito e avesso da peça) |
| Tecido/Lycra | Ausência de defeitos aparentes como: mancha de óleo, marcas, respingos, falha na estampa, sujidade, fio virado, furo, manchado, migração, tonalidade variando, pilling, puído, etc. |
| Aviamentos e SA | Conforme peça piloto, ficha técnica, ficha Linx e critério de qualidade Vix. Garantir a perfeita adequação de todos os aviamentos presentes na peça: -Zíper com perfeito comprimento, deslizamento suave e fechando completamente e sem danificar o tecido. -Botões alinhados com os caseados / casinhas, abrindo e fechando facilmente, bem costurados -Elásticos / lastex com flexibilidade e sem desgaste e na medida solicitada -Forro com dimensões corretas -Entretela alinhada, sem sobras e sem sujeira -Medidas corretas |
| Arremate / limpeza | Peças bem arrematadas e sem sobra de linha (lado direito e avesso) |
| Medidas | Conforme peça piloto, ficha técnica e tabela de medidas ViX |
| Passadoria | Peças bem passadas, sem marcas e brilhos de ferro no tecido e sem rugas |
| Odor | Sem nenhum cheiro característico |
| Embalagem | Apropriada para cada tipo de produto, peça bem dobrada e não pode ficar sobrando na embalagem |
| Vestibilidade/Prova | Avaliação no corpo da peça PP ou P na modelo de prova |

Após avaliação do lote, as peças deverão ser dobradas cuidadosamente com TAG código de barras voltado para cima.

Atenção: Consultar etiqueta de preço no Linx.

Nota: Atenção com o tipo de embalagem e protetor higiênico.

- O resultado da inspeção deve ser registrado em formulário especificado.

- As peças classificadas como LD deverão ser classificadas e identificadas na Tag com caneta lumicolor e encaminhadas, separadamente para o estoque LD.

- As peças para conserto devem ser identificadas e devolvidas para costura.

- Os pedidos aprovados são movimentados para expedição e liberados para estoque.

Resultado da Inspeção Controle de Qualidade

Após avaliação de qualidade, o resultado poderá ser:

- Aprovado

- Devolução para conserto

- Conserto interno

- Reprovado/Liberado

- LD (estoque defeito)

Monitoramento do Desempenho

Os seguintes indicadores serão monitorados e divulgados mensalmente para as áreas envolvidas:

- Índice de Rejeição
(Total de pedidos reprovados) / (Número de pedidos avaliados)

- Índice de Reprovação por Fornecedor

- (% de reprovação por fornecedor)

- Ranking de principais defeitos por operador
Percentual dos defeitos por tipo