Metodologia de Inspeção – Tecidos, Malhas e Lycras

Objetivo

Garantir a qualidade e conformidade dos artigos avaliados em relação a ficha técnica e critérios estabelecidos.

METODOLOGIA

- Confeccionar bandeira para aprovação do Estilo somente no primeiro recebimento do artigo ou no caso de recebimento divergente da bandeira aprovada.

- Utilizar bandeira aprovada para comparação de cor dos artigos recebidos.

- Problemas de qualidade que resultem em devolução deverão ser resolvidos pelo fabricante e repostos conforme acordado com Compras.

Inspeção Visual – Classificação de Defeitos

Inspeção realizada detalhadamente em máquina revisora, conforme detalhamento abaixo:

- Verificar/Identificar lado correto (direito do tecido) para inspeção.

- Conferir Nota Fiscal do artigo recebido.

- Definição de amostragem - ABNT NBR 5426.

- Método de classificação baseado em inspeção por pontuação de defeitos - ABNT NBR 13484.

- Identificar (na ourela) os defeitos observados durante inspeção - ABNT NBR 13378.

- Registrar e pontuar os defeitos na ficha de inspeção.

- Retirar e identificar amostra de cada rolo para comparação de tonalidade;

- Identificar os rolos com as informações das inspeções e pontuação;

- Aferir tonalidade de todos os rolos recebidos;

- Se necessário, fazer a separação das tonalidades em grupos de Cor/Tonalidade;

- Preencher formulário ficha de tonalidade e identificar os rolos com a respectiva numeração de cor;

- Retirar amostra para análise no laboratório e testes físicos.

Definição:

Primeira qualidade - que apresentem resultado até 30 pontos por 100 m² ao término da revisão - APROVADO.

Segunda qualidade – que apresentem resultado acima de 30 pontos por 100 m² ao término da revisão - REPROVADO.

NOTA 1: Os defeitos devem ser sinalizados e marcados na ourela do rolo do tecido, para posterior separação no momento de corte.

NOTA 2: Registrar no formulário de inspeção os defeitos identificados conforme sua gravidade e tamanho.

| EXTENÇÃO DO DEFEITO | PONTUAÇÃO | ACEITAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ATÉ 7,5 CM | 1 | 30 PONTOS POR 100 M² |
| DE 7,6 A 15,0 CM | 2 |  |
| DE 15,1ª 23,0 CM | 3 |  |
| ACIMA DE 23,1 CM | 4 |  |
| FUROS / PUÍDOS | 4 |  |

Expressão dos resultados

Calcular o número de pontos por 100 m² para cada rolo avaliado pela equação:

PONTOS /100 m² = total de pontos X 100 / (C x L)

Onde:

Total de pontos é a soma dos pontos encontrados.

C é o comprimento do artigo, em metros.

L é a largura do artigo, em metros.

- O resultado da inspeção visual deve ser anotado no formulário de inspeção.

- Fazer o somatório dos defeitos conforme quantidade encontrada.

- Avaliar resultado encontrado.

Comparação de Cor / Toque / Elasticidade

- Realizar a comparação de Cor com a bandeira aprovada em todos os rolos recebidos.

- Caso seja identificado variação de tonalidade, separar as divergências por Grupo de Cor. Ex.: Cor 1; Cor 2; Cor 3...

- Avaliar toque e elasticidade de todas as amostras dos rolos nas lycras e malhas.

Nomenclatura dos Defeitos

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO DEFEITO TECIDO |
| --- | --- |
| MP001 | AMARELAMENTO |
| MP002 | ARTE DIVERGENTE |
| MP003 | BARRAMENTO |
| MP004 | COMPRIMENTO DIVERGENTE |
| MP005 | CORTE/EMENDA |
| MP006 | DESENCAIXE |
| MP007 | ENCOLHIMENTO |
| MP008 | ESGARÇAMENTO |
| MP009 | FALHA |
| MP010 | FALTA DE FIO |
| MP011 | FIO GROSSO |
| MP012 | FIO VIRADO |
| MP013 | FURO |
| MP014 | GRAMATURA MENOR |
| MP015 | GRAMATURA MAIOR |
| MP016 | LARGURA MAIOR |
| MP017 | LARGURA MENOR |
| MP018 | MANCHA CORANTE |
| MP019 | MANCHA DE ÓLEO |
| MP020 | FIO GROSSO |
| MP021 | MANCHA VAPORIZAÇÃO |
| MP022 | MIGRAÇÃO |
| MP023 | ODOR DESAGRADÁVEL |
| MP024 | OURELA DEFEITUOSA |
| MP025 | PILLING |
| MP026 | PINGO DE CORANTE |
| MP027 | PONTO BRANCO |
| MP028 | RASGO |
| MP029 | RISCO |
| MP030 | BAIXA SOLIDEZ DA COR |
| MP031 | TOANALIDADE DIVERGENTE |
| MP032 | TONALIDADE VARIANDO |
| MP033 | TOQUE ÁSPERO |
| MP034 | TORÇÃO |
| MP035 | VINCO |

Monitoramento do Desempenho

- Percentual de aprovação

- Percentual de rejeição

- Performance de Fornecedor

- Ranking de principais defeitos